### Пошаговая инструкция, как пользоваться огнетушителем

04.02.2025

Пошаговая инструкция, как пользоваться огнетушителем:

- Поднести огнетушитель на минимально возможное и безопасное для тушения пожара расстояние, учитывая, что длина струи огнетушащего вещества составляет 3 м.

- Сорвать пломбу на огнетушителе, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве.

- Выдернуть чеку.

- Направить насадку шланга на очаг возгорания.

- Нажать курок (рычаг) на огнетушителе.

- Подождать 3–5 секунд для приведения огнетушителя в готовность.

- При выходе огнетушащего вещества тушить возгорание.

Для углекислотных огнетушителей дополнительно нужно:

- Приблизиться с огнетушителем к очагу пожара (возгорания) на расстояние 2–3 метра.

- Направить раструб на огонь.

- Снять пломбу и выдернуть предохранительную чеку.

- Нажать на клавишу рукоятки или открыть запорное устройство до упора (в зависимости от модификации огнетушителя и завода-изготовителя).

- По окончании тушения пожара (огня) отпустить рычаг (закрыть вентиль).

Во время тушения пожара огнетушитель следует держать вертикально, так как горизонтальное положение не обеспечивает полного использования его заряда.в

1 РОНПР Управления СВАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает: если не удаётся самостоятельно справиться с пожаром, необходимо немедленно позвонить в службу 112.если не удаётся самостоятельно справиться с пожаром, необходимо немедленно позвонить в службу спасения.

Адрес страницы: http://losinka.mos.ru/about/test44/novosti-123/new_1/detail/12791602.html

Управа Лосиноостровского района города Москвы