## АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту (учреждению)

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Фактический адрес |  |
| телефон | Е- mail |
| Ведомственная принадлежность | ( департамент, комитет) |
| Вид деятельности | социальное обслуживание, здравоохранение, образование, торговля и сервисное обслуживание, культурно - досуговая деятельность, спортивно- оздоровительная, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания |
| Форма собственности объекта | (муниципальная, ведомственная, частная и т.д.) |
| Объем предоставляемых услуг | (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость |
| Размещение объекта | отдельно стоящее здание или часть здания; здание нежилое или жилое |
|  | этажи, на которых оказываются услуги населению |
| Количество и назначение входов |  |
| Год постройки |  |
| Год последней реконструкции |  |

Описание маршрута следования к объекту:

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м |  | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки |  | есть, нет |  |  |  |
| Наземные тактильные указатели перед переходами | есть, нет | Регулируемые переходы |  |  | есть, нет |
| Наземные тактильные указатели перед препятствиями | есть, нет | Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией |  |  | есть, нет |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) | есть, нет | Нерегулируемые переходы |  |  | есть, нет |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения | есть, нет есть, нет | Внеуличные переходы с пандусом |  |  | есть, нет |
|  |  | Внеуличные переходы с подъемником |  |  | есть, нет |
| Лестницы на пути движения | есть, нет | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10% |  |  | есть, нет |
| Поручни на имеющихся лестницах | есть, нет | Съезды с уклоном более 10% (ненормативный) |  |  | есть, нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные) | есть, нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см |  |  | есть, нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные) | есть, нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см |  |  | есть, нет |
| Поручни на имеющихся пандусах |  |  | есть, нет |  |  |

| Наименование элементов объекта |  | Фактическая величина, наличие |  |  |  | Рекомендации по адаптации |  |  | Примечание | Условия при полной доступности | Условия при частичной доступности |  |  |  | Категории инвалидов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход на территорию (при наличии ограждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ширина прохода, калитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 м и более | Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта |  |  |  | К, О |
| - информация об объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие |  |  |  | К, О, С, Г |
| Автостоянка посетителей (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние до входа в здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 м и менее | Не более 250 м |  |  |  | К, О |
| Количество мест для инвалидов всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 10% | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |
| Количество машино- мест для инвалидов на кресле- коляске |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% и более | Допустимо отсутствие |  |  |  | К, О |
| Ширина машино- места для инвалидов- колясочников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 м и более | Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует |  |  |  | К |
| Глубина (длина) машино- места для инвалидов- колясочников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 м и более |  |  |  |  | К |
| Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ширина тротуара (пути движения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м | 1,2м и более, допустимы сужения до 0,9 м |  |  |  | К, О |
| - бордюрные пандусы на пересечении с транспортными проездами (съезды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие | Отсутствие при условии возможности движения по транспортному проезду или сопровождение |  |  |  | К |
| - ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие |  |  |  | С |
| - указатели направления движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие |  |  |  | К, Г |
| - места отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие |  |  |  | К, О |
| Лестница на территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - высота подъема справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Как минимум с одной стороны на высоте 0,8- 1,1 м. | Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м |  |  |  | О, С |
| - тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 0,6 м до марша | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  | С |
| - контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  | С |
| Пандус на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и менее | не учитывается |  |  |  | К |
| - уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) х 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10% | Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м |  |  |  | К |
| Поручни с двух сторон (требуются при подъеме более 0,15 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие | Отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 – 0,9 м |  |  |  |  | К |
| - на высоте (верхний поручень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 – 1,0 м |  |  |  |  | О |
| 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота площадки Справочно |  |  |  |  |  | - Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки 0,45 м и менее ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. - При высоте площадки 0,15 и менее лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружное вызывное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие | наличие |  |  |  | К |
| Ширина площадки с пандусом (не заполняется, если пандус отсутствует) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 м и более, при автоматических дверях 1,2 м и более | 1,2 м и более, при автоматических дверях 1,1 м и более |  |  |  | К |
| Глубина площадки с пандусом (не заполняется, если пандус отсутствует) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 м и более при распашных дверях, 1,2 м и более при автоматических дверях | 1,5 м и более при распашных дверях, 1,2 м и более при автоматических дверях |  |  |  | К |
| Ширина площадки без пандуса (заполняется, если пандус отсутствует) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,5 м | Не менее ширины входной двери |  |  |  | О, С |
| Глубина площадки без пандуса (заполняется, если пандус отсутствует) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,5 м при распашных дверях, при автоматических дверях не менее 1,2 м | Не менее ширины входной двери |  |  |  | О, С |
| Ограждение (не требуется при трехсторонних лестницах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются при высоте входной площадки более 0,15 м | Допустимо отсутствие |  |  |  | К, О, С |
| Навес |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие | Не учитывается |  |  |  | К, О |
| Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие | Допустимо отсутствие знака доступности объекта для инвалидов |  |  |  | Г |
| Лестница наружная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,3 м до марша |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  | С |
| Маркировка ступеней |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется на проступи крайних ступеней или на всех ступенях | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  | С |
| Поручни с двух сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца 0,45 м и менее | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с поручнями при уклоне не более 16,5% |  |  |  | О, С |
| - на высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8- 1,1 м | Допустимо несоответствие |  |  |  | О, С |
| - завершения поручней за пределами марша |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие | Допустимо отсутствие |  |  |  | О, С |
| - нетравмирующие окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | О, С |
| Пандус наружный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уклон пандуса в % = (H : L) х 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 (8) % и менее | Не более 16,5% (9°) |  |  |  | К |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 м и более | Не менее 0,85 м |  |  |  | К |
| Высота подъема одного марша (максимальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 (0,8) м и менее | Не ограничена |  |  |  | К |
| Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей, вносятся размеры только для тех типов площадок, которые имеются на данном пандусе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - при въезде на пандус, длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более | не менее 1,0 м |  |  |  | К |
| - при въезде на пандус, ширина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более | Менее 1,0 м |  |  |  | К |
| - промежуточная прямая, длина (для прямого пандуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более | Допустимо отсутствие |  |  |  | К |
| - промежуточная прямая, ширина (для прямогопандуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 м и более | Допустимо отсутствие |  |  |  | К |
| - промежуточная с поворотом направления движения, длина (для пандуса с поворотом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более | Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная) |  |  |  | К |
| - промежуточная с поворотом направления движения, ширина (для пандуса с поворотом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2м и более | При повороте на 90° не менее 1,0 м |  |  |  | К |
| Поручни с двух сторон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие | Отсутствие, несоответствие |  |  |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7- 0,9 м |  |  |  |  | К |
| - на высоте (верхний поручень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8- 1,0 м |  |  |  |  | О |
| - горизонтальные завершения поручней |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие |  |  |  | К, О |
| - нетравмирующие окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  |  | К, О |
| Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие при необходимости | Мобильный подъемник при необходимости |  |  |  | К |
| Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 м и более при распашных дверях, менее 1,5 м при автоматических дверях | Менее 1,5 м при оказании помощи |  |  |  | К |
| Ширина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 м и более при распашных дверях, менее 2,0 м при автоматических дверях | Менее 2,0 м |  |  |  | К |
| Двери распашные, справочно | Да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |
| Двери автоматические, справочно | Да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |
| - ширина дверного проема в свету |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 м и более | Не менее 0,8 м |  |  |  | К, О |
| - высота порога наружного, внутреннего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014 м и менее | более 0,014 м |  |  |  | К |
| Лестница на уровень 1- го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка ступеней |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется на проступи | Отсутствие, несоответствие |  |  |  | С |
| Поручни с двух сторон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются как минимум с одной стороны | Допустимо отсутствие |  |  |  | О, С |
| - на высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 – 1,1 м | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  | О, С |
| - горизонтальные завершения поручня |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  | О, С |
| - нетравмирующие окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  | О, С |
| Пандус внутренний к лестнице на уровень 1- го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина марша |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 - 1,0 м | Не менее 0,85м |  |  |  | К |
| Уклон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8% и менее | Не более 16 % |  |  |  | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более | Не менее 1,0 м |  |  |  | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более | Не менее 1,0 м |  |  |  | К |
| Поручни с двух сторон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 – 0,75 м | Допустимо несоответствие |  |  | К |  |
| - на высоте (верхний поручень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 – 1,0 м | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  | К, О |  |
| - горизонтальные завершения поручней |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие |  |  | К |  |
| Пандус переносной (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Наличие |  |  | К |  |
| Подъемник для инвалидов (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие | - |  |  |  |  |
| - стационарный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие | - |  |  | К |  |
| - мобильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | наличие |  |  | К |  |
| Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения ( с учетом мебели и оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м | Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м на длину не более 1,0 м |  |  | К, О |  |
| Разворотные площадки, глубина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более | Не менее 1,0 м |  |  | К |  |
| Разворотные площадки, ширина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и менее | Не менее 1,0м |  |  | К |  |
| Указатели направления движения, входа, выхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие |  |  | К, Г |  |
| Пиктограммы (доступность, вход, выход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  | К, Г |  |
| Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  | Г |  |
| Аудиовизуальные информационно- справочные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  | Г |  |
| Тактильная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  | С |  |
| Место отдыха и ожидания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - места для сидения на каждом этаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие | Допустимо отсутствие |  |  | О |  |
| - зона для коляски на каждом этаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |
| Навесное оборудование, выступ в зону движения более 0,1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Необходимо отсутствие, ограждение опасных мест | Допустимо наличие |  |  | С |  |
| Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) указать наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрастная маркировка ступеней |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть на проступи | Отсутствует или не соответствует |  |  | С |  |
| Поручни с двух сторон на лестнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть как минимум с одной стороны | Не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней |  |  | О |  |
| - горизонтальные завершения поручней |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются | Отсутствуют |  |  | О |  |
| Пандус внутренний на этаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина марша |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 м и более | Не менее 0,85 м |  |  | К |  |
| Уклон пандуса в % = (H : L) х 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 % и менее | Не более 16 % |  |  | К |  |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более | 1,0 м и более |  |  | К |  |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более | 1,0 м и более |  |  | К |  |
| Поручни с двух сторон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 – 0,9 м | Отсутствие или несоответствие |  |  | К |  |
| - *на высоте (верхний поручень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 – 1,0 м |  |  |  | О |  |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) Примечание: при оказании услуги на 1- ом этаже раздел не заполняется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка ступеней |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется на проступи | Отсутствие или несоответствие |  |  | С |  |
| Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Как минимум с одной стороны | Отсутствие на части маршей, несоответствие |  |  | О, С О, С |  |
| - горизонтальные завершения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие |  |  | О, С |  |
| - нетравмирующие окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие |  |  | О, С |  |
| - указатели номера этажа на поручне тактильные (для зданий более 2- х этажей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие |  |  | С |  |
| Лифт пассажирский (для здания более 2- х этажей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие | Допустима замена на подъемник для инвалидов |  |  |  |  |
| Кабина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 м и более | Не менее 1,2 м |  | К |  |  |
| - ширина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 м и более | Не менее 1,0 м |  | К |  |  |
| - ширина дверного проема |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м |  | К |  |  |
| - поручни |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие |  | О |  |  |
| Знак доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  | К |  |  |
| Указатели номера этажа на посадочной площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  | К, Г |  |  |
| Обслуживание через окно/прилавок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота рабочей поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 – 1,1 м | Допустимо несоответствие |  | К |  |  |
| Габариты зоны обслуживания (глубина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 м и более | Не менее 1,2 м |  | К |  |  |
| Обслуживание в кабинете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина проема двери в свету |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м |  | К |  |  |
| Высота порога |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014 м и менее | Более 0,014 м |  | К |  |  |
| Информация тактильная о назначении кабинета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На стене рядом с дверью на высоте 1- 4- 1,5 м | На другой высоте, на двери или отсутствует |  | С |  |  |
| Информация визуальная контрастная о назначении кабинета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На стене рядом с дверью | Допустимо несоответствие |  | К, О, С, Г |  |  |
| - *размещение на высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 м и менее | Не учитывается |  | К |  |  |
| - *высота прописных букв |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 м и более | Не учитывается |  | С |  |  |
| Зона для кресла- коляски в кабинете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1,2 х 0,9 м | не менее 1,1 х 0,8 м |  | К |  |  |
| Обслуживание с перемещением № (указывается номер и назначение маршрута) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м | Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м для разворота и поворота |  | К |  |  |
| Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 – 1,1 м | Без ограничений при оказании помощи |  | К |  |  |
| Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 м и более | 1,5 м |  | К |  |  |
| Ширина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 м и более | 1,5 м |  | К |  |  |
| Место для сидения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие |  | О |  |  |
| Крючки для костылей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие | О |  |  |  |
| Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля мест для колясочников от общего числа мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% и более | Не менее одного места |  | К |  |  |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле- коляске |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более | Не менее 0,9 м |  | К |  |  |
| Доля мест для лиц с нарушением слуха (индукционная петля, индивидуальное усиление звука) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 % и более | Не учитывается |  | Г |  |  |
| Специализированная зона обслуживания инвалидов- колясочников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется | Имеется |  | К |  |  |
| Санузел для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контрастная табличка с обозначением помещения | Табличка с обозначением помещения |  | Г |  |  |
| Тактильная контрастная маркировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие |  | С |  |  |
| Санузел для инвалидов с отдельным входом или доступная кабина в составе блока женских и мужских туалетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется | - |  |  |  |  |
| Знак доступности помещения и кабины в составе женских и мужских санузлов (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие |  | К |  |  |
| Ширина дверного проема в общий тамбур, умывальную (заполняется при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м |  | К, О |  |  |
| - ширина дверного проема в доступный санузел (кабину) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м |  | К, О |  |  |
| Габариты санузла для инвалидов (кабины), длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 м и более | 1,6 м |  | К |  |  |
| Габариты санузла для инвалидов (кабины), ширина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 м и более | 1,5 м |  | К |  |  |
| Опорный поручень у унитаза вдоль стены при его угловом расположении |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется | Стационарный у стены |  | К, О |  |  |
| Откидной поручень со стороны пересадки из кресла- коляски на унитаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие при угловом расположении унитаза |  | К |  |  |
| Крючки для костылей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие | Допустимо отсутствие |  | О |  |  |
| Раковина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зона у раковины (глубина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более | допустимо расположение кресла- коляски боком к раковине |  | К |  |  |
| - зона у раковины (ширина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более |  |  | К |  |  |
| - высота раковины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 –0,85м | более 0,85 м |  | К |  |  |

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта –____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- на входной группе – ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- на путях передвижения –________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- в зоне оказания услуги –________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- в санитарных помещениях –________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приказ о назначении ответственного лица за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, сопровождение инвалидов и оказание им необходимой помощи – (имеется, отсутствует) Ответственный за проведение обследования объекта:

Примечание:

При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

При отсутствии элемента в первой строке указывается причина отсутствия (нет необходимости, необходимо выполнить) и соответствующие строки данного подраздела удаляются.